Convers

Documentation version 2.2

Par Eric DAVID : vtopo@multimania.com

1	Installation de Convers	2

2	Utilisation de Convers	2

2.1	Fenêtre principale	2

2.1.1	Convention de saisie et d’affichage des coordonnées	2

2.1.2	Saisie des coordonnées à convertir	2

2.1.3	Affichage des coordonnées converties	2

2.2	Paramétrage	2

2.2.1	Systèmes géodésiques	3

2.2.2	Projections	3

2.2.3	Système pivot	4

2.3	Utilisation de Convers avec un fichier	5

2.3.1	Format des fichiers .cvd	5

2.3.2	Format des fichiers .cva	6

2.4	Utilisation de Convers en ligne de commande	7

3	ConversApi.dll	7

3.1	Utilisation à partir d’Excel	7

3.2	Utilisation en Visual Basic	7

3.3	Utilisation en C et C++	8

4	Annexes	8

4.1	Paramètres des projections Lambert pour la France	8

4.2	Configuration des GPS Magellan en Lambert	9

4.3	Configuration des GPS Magellan en UTM	9

# Installation de Convers

Exécutez Convers22.exe.

# Utilisation de Convers

Convers est un logiciel de conversion de coordonnées géographiques qui permet de convertir des coordonnées exprimées en Latitude/Longitude dans différents systèmes géodésiques ou bien en X/Y dans différentes projections. Il permet également de calculer l'angle de convergence des méridiens (angle entre les nord de 2 systèmes de coordonnées) en en point donné.

## Fenêtre principale

La fenêtre principale de Convers permet d’effectuer les conversions proprement dites.  Elle est séparée en 2 zones distinctes : Départ et Arrivée. La zone Départ permet de saisir les coordonnées à convertir et certains paramètres, la zone Arrivée est utilisée pour afficher les coordonnées converties. Au lancement de Convers, les options validées sont celles correspondant à la dernière conversion effectuée.

### Convention de saisie et d’affichage des coordonnées

Les latitudes Nord seront positives et les latitudes Sud négatives (de –90° à 90° ou de –100gr à 100 gr).

Les longitudes Est seront positives et les longitudes Ouest négatives (de –180° à 180° ou de –200gr à 200gr).

L’angle de convergence des méridiens (Nord géographique vers Nord Y) est positif vers l’Est et négatif vers l’Ouest.

### Saisie des coordonnées à convertir

Sélectionner le système géodésique ou la projection correspondant aux coordonnées à convertir dans la liste intitulée Départ. Convers affiche alors automatiquement le type des données à saisir : Latitude/Longitude ou X/Y en fonction de la sélection.

Sélectionner le système géodésique ou la projection correspondant aux coordonnées converties dans la liste intitulée Arrivée.

Si les données sont de type Latitude/Longitude, choisir l’unité des angles dans le cadre intitulé Unités et le méridien d’origine (Greenwich ou Paris)  dans le cadre intitulé Origine avant de commencer la saisie. Dans le cas ou l’on a saisi des valeurs avant de choisir l’unité des angles, Convers n’effectue aucune conversion d’angles en cas de changement d’unité.

Plusieurs unités sont à votre disposition pour saisir les latitudes et longitudes. Le tableau suivant récapitule ces possibilités.

L’exemple considère le même angle de 44°35’17.634  converti en différentes unités.

| Unité | Format | Exemple | Saisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Degrés.MnSec | Degrés Minutes Secondes | 44°35’17.634  | 44.3517634 |
| Degrés.Mn | Degrés Minutes | 44°35.294’ | 44.35294 |
| Degrés déc. | Degrés décimaux | 44°5882317 | 44.5882317 |
| Grades | Grades | 49.5424796gr | 49.5424796 |

On peut alors saisir les coordonnées à convertir, que Convers convertit automatiquement au fur et à mesure de la saisie, si les données saisies sont correctes.

### Affichage des coordonnées converties

Les coordonnées s’affichent en Latitude/Longitude ou en X/Y selon la sélection effectuée dans la liste Arrivée. La zone Conv. Mer. Contient l’angle de convergence des méridiens, c’est à dire l’angle entre le nord géographique et le nord d’une projection. Si la conversion est effectuée entre 2 projections, l’angle de convergence des méridiens est celui correspondant à la projection d’arrivée. Pour une conversion entre 2 systèmes géodésiques, cet angle est toujours à 0.

Pour les coordonnées en Latitude/Longitude,  il est possible de sélectionner l’unité d’affichage des angles (coordonnées et angle de convergence des méridiens) dans le cadre intitulé Unités (la conversion se fait automatiquement) et le méridien d’origine (Greenwich ou Paris)  dans le cadre intitulé Origine. Les coordonnées en X/Y sont toujours affichées en kilomètres, le cadre Unité ne s’appliquant alors qu’à l’angle de convergence des méridiens.

## Paramétrage

Convers est livré avec les systèmes géodésiques : WGS84, ED50, NTF, RGF93, CH1903 et les projections : Lambert (zones I, II, II étendu, III, IV), Lambert 93, UTM (zones 30, 31, 32), SWISS. Ces systèmes et projections permettent de convertir les coordonnées en France et en Suisse. La projection Lambert 93 associée au système RGF93 sera utilisée sur les futures cartes de l'IGN. D'autres systèmes et projections peuvent être ajoutés.

### Systèmes géodésiques

Le bouton ‘Systèmes…’ affiche une boite de dialogue permettant l’ajout, la modification et la suppression de systèmes géodésiques. Cette boite de dialogue contient les paramètres nécessaires à la définition d’un système géodésique.

| Nom abrége | Nom abrége du système. |
| --- | --- |
| Nom complet | Nom complet du système. Il apparaît dans les listes Départ et Arrivée. |
| Ellipsoïde de référence | Nom de l’ellipsoïde de référence. Les valeurs de a et b sont placées automatiquement dans les cases correspondantes sauf pour l’ellipsoïde définie par l’utilisateur (dans ce cas il faut saisir a et b). |
| a | Grand rayon de l’ellipsoïde de référence (en mètres). |
| b | Petit rayon de l’ellipsoïde de référence (en mètres). |
| Tx | Décalage en X pour passer au système pivot (WGS84). |
| Ty | Décalage en Y pour passer au système pivot (WGS84). |
| Tz | Décalage en Z pour passer au système pivot (WGS84). |

Le bouton ‘Ajouter…’  crée un nouveau système géodésique. Il faut saisir un nom abrége qui doit être unique.

Pour valider la modification d’une ou plusieurs valeurs, cliquer sur le bouton ‘Modifier’.

Le bouton ‘Supprimer ‘ supprime le système géodésique courant.

### Projections

Le bouton ‘Projections…’ affiche une boite de dialogue permettant l’ajout, la modification et la suppression de projections. Cette boite de dialogue contient les paramètres nécessaires à la définition d’une projection.

| Nom abrégé | Nom abrége de la projection |
| --- | --- |
| Nom complet | Nom complet de la projection. Il apparaît dans les listes Départ et Arrivée. |
| Système associé | Nom abrégé du système géodésique associé à la projection. |
| Type de projection | Définit la projection utilisée. |
| Paramètres 1 à 11 | Paramètres de la projection. Ils sont variables selon le type de projection. Voir les détails dans le tableau suivant. Il ne peuvent être saisis que s’il existent pour la projection choisie. |

Certains paramètres des projections sont des angles. Convers adopte les conventions de saisie suivantes pour la notation des angles dans cette boite de dialogue :

Angle en degrés minutes secondes	: 48°35'54.682" saisir 48.3554682°

Angle en degrés minutes		: 48°35.91100' saisir 48.3591100m

Angle en degrés décimaux	: 48.5985228 saisir 48.5985228d

Angle en grades			: 53.9983586 saisir 53.9983586g

Les paramètres FE (False East at Origin) et FN (False North at Origin) sont exprimés en mètres.

| Projection | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alaska Conforme |  |  |  |  | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Albers Equal Area | StdPr1 | StdPr2 | CentMer | OriginLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Azimutale |  |  | CentLon | CenterLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Equid. Conique A | StdPar |  | CentMer | OriginLat | FE | FN | 0 |  |  |  |  |
| Equid. Conique B | StdPr1 | StdPr2 | CentMer | OriginLat | FE | FN | 1 |  |  |  |  |
| Equirectangulaire |  |  | CentMer | TrueScale | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Gen. Vert. Near Per | Height |  | CentLon | CenterLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Goode Interrompue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gnomonique |  |  | CentLon | CenterLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Hammer |  |  | CentMer |  | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Hotine Oblique Merc A | Factor |  |  | OriginLat | FE | FN | Long1 | Lat1 | Long2 | Lat2 | 0 |
| Hotine Oblique Merc B | Factor | AziAng | AzmthPt | OriginLat | FE | FN |  |  |  |  | 1 |
| Lambert 72 (Belgique) | StdPr1 | StdPr2 | CentMer | OriginLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Lambert Azimutale |  |  | CentLon | CenterLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Lambert Conforme C | StdPr1 | StdPr2 | CentMer | OriginLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Mercator |  |  | CentMer | TrueScale | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Miller Cylindrique |  |  | CentMer |  | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Mollweide |  |  | CentMer |  | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Mollweide Interrompue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblated Equal Area | Shapem | Shapen | CentLon | CenterLat | FE | FN | Angle |  |  |  |  |
| Orthographique |  |  | CentLon | CenterLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Polaire Stéréo. |  |  | LongPol | TrueScale | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Polyconique |  |  | CentMer | OriginLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Robinson |  |  | CentMer |  | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Sinusoidale |  |  | CentMer |  | FE | FN | PSRev | LRat | PFlag |  | 0 |
| Space Oblique Merc A |  | IncAng | AscLong |  | FE | FN |  |  |  |  | 1 |
| Space Oblique Merc B | Satnum | Path |  |  | FE | FN |  |  |  |  |  |
| State Plane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stéréographique |  |  | CentLon | CenterLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Suisse |  |  | CentLon | CenterLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Transverse Mercator | Factor |  | CentMer | OriginLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| UTM | Scale | Zone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Van der Grinten |  |  | CentMer | OriginLat | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Wagner IV |  |  | CentMer |  | FE | FN |  |  |  |  |  |
| Wagner VII |  |  | CentMer |  | FE | FN |  |  |  |  |  |

STDPAR :	Latitude of the standard parallel

STDPR1 :	Latitude of the first standard parallel

STDPR2 :	Latitude of the second standard parallel

CentMer :	Longitude of the central meridian

OriginLat :	Latitude of the projection origin

FE :		False easting in the same units as the semi-major axis

FN :		False northing in the same units as the semi-major axis

TrueScale :	Latitude of true scale

LongPol :	Longitude down below pole of map

Factor :		Scale factor at central meridian (Transverse Mercator) or center of projection (Hotine Oblique Mercator)

CentLon :	Longitude of center of projection

CenterLat :	Latitude of center of projection

Height :		Height of perspective point

Long1 :		Longitude of first point on center line (Hotine Oblique Mercator, format A)

Long2 :		Longitude of second point on center line (Hotine Oblique Mercator, format A)

Lat1 :		Latitude of first point on center line (Hotine Oblique	Mercator, format A)

Lat2 :		Latitude of second point on center line (Hotine Oblique Mercator, format A)

AziAng :	Azimuth angle east of north of center line (Hotine Oblique Mercator, format B)

AzmthPt :	Longitude of point on central meridian where azimuth occurs (Hotine Oblique Mercator, format B)

IncAng :		Inclination of orbit at ascending node, counter-clockwise from equator (SOM, format A)

AscLong :	Longitude of ascending orbit at equator (SOM, format A)

PSRev :		Period of satellite revolution in minutes (SOM, format A)

LRat :		Landsat ratio to compensate for confusion at northern end of orbit (SOM, format A -- use 0.5201613)

PFlag :		End of path flag for Landsat:  0 = start of path, 1 = end of path (SOM, format A)

Satnum :	Landsat Satellite Number (SOM, format B)

Path :		Landsat Path Number (Use WRS-1 for Landsat 1, 2 and 3 and WRS-2 for Landsat 4, 5 and 6.)  (SOM, format B)

Shapem :	Oblated Equal Area oval shape parameter m

Shapen :		Oblated Equal Area oval shape parameter n

Angle :		Oblated Equal Area oval rotation angle

Le bouton ‘Ajouter…’  crée une nouvelle projection. Il faut saisir un nom abrége qui doit être unique.

Pour valider la modification d’une ou plusieurs valeurs, cliquer sur le bouton ‘Modifier’.

Le bouton ‘Supprimer ‘ supprime la projection courante.

### Système pivot

Le système pivot est utilisé pour convertir les latitudes et longitudes entre 2 systèmes géodésiques (voir les paramètres Tx, Ty et Tz des systèmes géodésiques). C’est WGS84 par défaut. Il peut être modifié grâce au bouton ‘Pivot…’. Cependant cette modification n’est pas conseillée car Tx, Ty et Tz sont toujours exprimés en fonction de WGS84. On peut également modifier la valeur de la longitude du méridien de Paris si on change de pivot.

## Utilisation de Convers avec un fichier

Si l’on doit convertir un grand nombre de coordonnées, Convers peut utiliser un fichier contenant les coordonnées à convertir (fichier .cvd). Les coordonnées converties seront écrites dans un autre fichier (fichier .cva).

### Format des fichiers .cvd

Depart=[Système ou Projection]

UniteDepart=[Unité]

OrigineDepart=[Origine]

Arrivee=[Système ou Projection]

UniteArrivee=[Unité]

OrigineArrivee=[Origine]

[Coordonnée 1] [Coordonnée 2]

[Coordonnée 1] [Coordonnée 2]

[Coordonnée 1] [Coordonnée 2]

...

[Système ou projection]

Nom abrégé du système géodésique ou de la projection à partir duquel (Depart=) ou vers lequel (Arrivee=) les données doivent être converties. Ce nom doit exister dans Convers.

[Unité]

Unité dans laquelle sont exprimées les coordonnées à convertir (pour les points de départ) ou les coordonnées converties (pour les points d'arrivée). Ce paramètre concerne les coordonnées géodésiques et l'angle de convergence des méridiens. Pour les projections, les coordonnées sont toujours en kilomètres.

Les unités valides sont :

DMS	: Degrés,minutes,secondes,...

DMN	: Degrés,minutes,...

DDEC	: Degrés décimaux

GRAD	: Grades

[Origine]

Définit le méridien d'origine pour les coordonnées géodésiques. Les valeurs possibles sont :

GR	: Méridien de Greenwich

PA	: Méridien de Paris

[Coordonnée 1]

Latitude si le système de départ est un système géodésique, X si le système de départ est une projection.

[Coordonnée 2]

Longitude si le système de départ est un système géodésique, Y si le système de départ est une projection.

Exemple :

fichier Exemple.cvd. On convertit des coordonnées exprimées dans le système ED50 en Degrés,minutes,secondes par rapport au méridien de Greenwich en projection Lambert zone III,avec un angle de convergence des méridiens en Degrés,minutes,secondes. Ensuite, on change le systéme de départ en NTF.

Depart=ED50

UniteDepart=DMS

OrigineDepart=GR

Arrivee=LT3

UniteArrivee=DMS

44.0000 5.0000

44.0100 5.0100

44.0200 5.0200

44.0300 5.0300

44.0400 5.0400

44.0500 5.0500

Depart=NTF

44.0000 5.0000

44.0100 5.0100

44.0200 5.0200

44.0300 5.0300

44.0400 5.0400

44.0500 5.0500

### Format des fichiers .cva

Les fichiers .cva ont le même format que les .cvd avec en plus les coordonnées converties :

[Coordonnée 1] [Coordonnée 2] [Coordonnée 3] [Coordonnée 4] [Convergence]

[Coordonnée 3]

Latitude si le système d'arrivée est un système géodésique, X si le système d'arrivée est une projection.

[Coordonnée 4]

Longitude si le système d'arrivée est un système géodésique, Y si le système d'arrivée est une projection.

[Convergence]

Angle de convergence des méridiens.

Exemple :

Fichier obtenu à partir de l’exemple du paragraphe précédent :

Depart=ED50

UniteDepart=DMS

OrigineDepart=GR

Arrivee=LT3

UniteArrivee=DMS

44.0000 5.0000  813.4783318 3192.2296040 1.5109673

44.0100 5.0100  814.7540435 3194.1236848 1.5151427

44.0200 5.0200  816.0289971 3196.0180163 1.5233180

44.0300 5.0300  817.3031923 3197.9125984 1.5314934

44.0400 5.0400  818.5766291 3199.8074310 1.5356688

44.0500 5.0500  819.8493076 3201.7025139 1.5438441

Depart=NTF

44.0000 5.0000  813.5175940 3192.3432698 1.5111014

44.0100 5.0100  814.7933081 3194.2372723 1.5152768

44.0200 5.0200  816.0682640 3196.1315254 1.5234523

44.0300 5.0300  817.3424617 3198.0260292 1.5316278

44.0400 5.0400  818.6159010 3199.9207836 1.5358033

44.0500 5.0500  819.8885819 3201.8157884 1.5439787

## Utilisation de Convers en ligne de commande

Si on exécute la ligne de commande 'Convers exemple.cvd' à partir de windows ou d'un autre logiciel, le fichier exemple.cvd est converti directement sans que Convers n'apparaisse à l'écran. Vous pouvez ainsi utiliser Convers à partir de vos logiciels pour convertir des séries de coordonnées.

# ConversApi.dll

Ce chapitre s’adresse à des utilisateurs avertis. Une utilisation incorrecte de ConversApi.dll peut être l'origine d'erreurs nécessitant un redémarrage de votre ordinateur.

Convers est livré avec ConversApi.dll afin de permettre l’utilisation de son moteur de calcul pour effectuer des conversions à partir d’Excel ou dans vos propres applications en Visual Basic, C, C++, etc… ConversApi.dll utilise le fichier Convers.ini pour charger les paramètres des datums ou des projections qui ont été définies par Convers. Cette méthode rend son utilisation particulièrement simple : il suffit de configurer les paramètres des datums ou des projections à partir de Convers,  puis d’appeler une procédure de ConversApi.dll pour effectuer le calcul. Des exemples sont fournis pour Excel , Visual Basic, C ou C++.

## Utilisation à partir d’Excel

Un exemple se trouve dans C:\Convers\ConversApi\Exemples\Excel\Exemple.xls

On utilise la fonction CONVERSION pour effectuer les conversions. Convers.ini est chargé en mémoire lors du premier appel à CONVERSION. Les données à convertir sont passées dans un tableau de 2 éléments (Latitude, Longitude) ou (X,Y), et les données converties récupérées dans un tableau de 3 éléments (Latitude, Longitude, Convergence) ou (X,Y,Convergence) .

La fonction CONVERSION est enregistrée à l’ouverture du document Excel grâce à la feuille intitulée ‘Ouverture’ qui contient la macro ‘Auto_Ouvrir’, exécutée au chargement du document. (Le nom ‘Auto_Ouvrir’ ne doit pas être modifié).

Si vous effectuez une saisie directe, pensez  à sélectionner une zone de 3 cellules avant de saisir (ou 2 cellules si vous n’avez pas besoin de l’angle de convergence des méridiens), puis validez la saisie par Ctrl+Shift+Entrée (car CONVERSION renvoie une matrice).

Il est possible d’utiliser l’assistant d’insertion de fonction d’Excel. Dans ce cas,  sélectionner également la zone de cellules désirée pour le résultat, ouvrir le menu ‘Insertion – Fonction’, choisir ‘Personnalisées’ dans la liste ‘Catégorie de la fonction’ puis ‘CONVERSION’ dans la liste ‘Nom de la fonction’ et cliquer sur ‘Suivant‘ pour saisir les paramètres.

Paramètres de CONVERSION :

Les codes des unités et des méridiens se trouvent dans Exemple.xls.

Les datums et projections sont les noms abrégés de Convers.

| Paramètre | Type | Exemple | Explications |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemin de Convers.ini | Texte | C:\Convers | Emplacement de Convers.ini |
| Données à convertir | Matrice | D8:E8 | Zone de 2 cellules |
| Datum ou projection de départ | Texte | ED50 | European Datum 1950 |
| Unité de départ | Entier | 0 | Degrés Minutes secondes |
| Méridien de départ | Entier | 1 | Greenwich |
| Zone tampon pour le calcul des données converties | Matrice | M8:O8 | Zone de 3 cellules vides |
| Datum ou projection d’arrivée | Texte | LT2 | Lambert 2 |
| Unité d’arrivée | Entier | 6 | Kilomètres |
| Méridien d’arrivée | Entier | 0 | 0 pour une projection |
| Unité de l’angle de convergence des méridiens | Entier | 0 | Degrés Minutes secondes |

## Utilisation en Visual Basic

Un exemple se trouve dans C:\Convers\ConversApi\Exemples\Vb\Exemple.vbp. Pour exécuter Exemple.exe vous devez disposer du runtime Visual Basic 6.0 : Msvbvm60.dll.

On utilise 2 fonctions : ChargeIni pour charger Convers.ini en mémoire et Conversion pour effectuer la conversion.

Les codes des unités et des méridiens ainsi que les prototypes des fonctions se trouvent dans le module Module1 de Exemple.vbp. Les datums et projections sont les noms abrégés de Convers.

Paramètres de la fonction ChargeIni :

| Paramètre | Type | Exemple | Explications |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemin de Convers.ini | String | C:\Convers | Emplacement de Convers.ini |

ChargeIni renvoie 1 si Convers.ini a bien été chargé, 0 sinon. Si Convers.ini n’est pas chargé, aucune conversion n’est possible.

Paramètres de la procédure Conversion :

| Paramètre | Type | Exemple | Explications |
| --- | --- | --- | --- |
| Données à convertir | Double | dXY1(0) | Premier élément d’un tableau de 2 Double |
| Datum ou projection de départ | String | ED50 | European Datum 1950 |
| Unité de départ | Integer | DEGMINSEC | Degrés Minutes secondes |
| Méridien de départ | Integer | GREENWINCH | Greenwich |
| Zone tampon pour le calcul des données converties | Double | dXY2(0) | Premier élément d’un tableau de 3 Double |
| Datum ou projection d’arrivée | String | LT2 | Lambert 2 |
| Unité d’arrivée | Integer | KM | Kilomètres |
| Méridien d’arrivée | Integer | 0 | 0 pour une projection |
| Unité de l’angle de convergence des méridiens | Integer | DEGMINSEC | Degrés Minutes secondes |

## Utilisation en C et C++

Un exemple se trouve dans C:\Convers\ConversApi\Exemples\C\Exemple.dsw (projet pour Visual C++)

Cet exemple peut également être compilé par un autre compilateur C ou C++.

Il y a deux possibilités pour utiliser ConversApi.dll : La liaison statique en effectuant l’édition de liens avec ConversApi.lib et la liaison dynamique en chargeant la dll avec LoadLibrary. Le fichier ConversApi.h contient les prototypes de fonctions et les déclarations de type nécessaires à l’utilisation de ces 2 techniques en C et en C++.

L’exemple utilise le chargement dynamique.

On utilise 2 fonctions : ChargeIni pour charger Convers.ini en mémoire et Conversion pour effectuer la conversion.

Les codes des unités et des méridiens ainsi que les prototypes des fonctions et les déclarations de type se trouvent dans le fichier ConversApi.h fourni avec Exemple.dsw. Les datums et projections sont les noms abrégés de Convers.

Paramètres de la fonction ChargeIni :

| Paramètre | Type | Exemple | Explications |
| --- | --- | --- | --- |
| Chemin de Convers.ini | char * | C:\Convers | Emplacement de Convers.ini |

ChargeIni renvoie 1 si Convers.ini a bien été chargé, 0 sinon. Si Convers.ini n’est pas chargé, aucune conversion n’est possible.

Paramètres de la fonction Conversion :

| Paramètre | Type | Exemple | Explications |
| --- | --- | --- | --- |
| Données à convertir | double[2] | dXY1 | Adresse d’un tableau de 2 double |
| Datum ou projection de départ | char * | ED50 | European Datum 1950 |
| Unité de départ | int | DEGMINSEC | Degrés Minutes secondes |
| Méridien de départ | int | GREENWICH | Greenwich |
| Zone tampon pour le calcul des données converties | double[3] | dXY2 | Adresse d’un tableau de 3 double |
| Datum ou projection d’arrivée | char * | LT2 | Lambert 2 |
| Unité d’arrivée | int | KM | Kilomètres |
| Méridien d’arrivée | int | 0 | 0 pour une projection |
| Unité de l’angle de convergence des méridiens | int | DEGMINSEC | Degrés Minutes secondes |

# Annexes

## Paramètres des projections Lambert pour la France

Les projections Lambert zones I à IV sont associées au système géodésique NTF, la projection Lambert 93 est associée au système géodésique RGF93.

| Système | Ellipsoïde | a | b | Tx | Ty | Tz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTF | Clarke 1880 | 6 378 249.145 | 6 356 514.86955 | -168 | -60 | 320 |
| RGF93 | GRS 1980 | 6 378 137 | 6 356 752.31414 | 0 | 0 | 0 |

Le système RGF93 est équivalent à WGS84 à la dérive des continents près.

| Projection | Système | Parallèle 1 | Parallèle 2 | Latitude origine | Longitude origine | X0 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lambert I | NTF | 48°35'54.682" N | 50°23'45.282" N | 55 gr N | 2°20'14.025" E | 600 000 | 1 200 000 |
| Lambert II | NTF | 45°53'56.108" N | 47°41'45.652" N | 52 gr N | 2°20'14.025" E | 600 000 | 2 200 000 |
| Lambert II étendu | NTF | 45°53'56.108" N | 47°41'45.652" N | 52 gr N | 2°20'14.025" E | 600 000 | 2 200 000 |
| Lambert III | NTF | 43°11'57.449" N | 44°59'45.938" N | 49 gr N | 2°20'14.025" E | 600 000 | 3 200 000 |
| Lambert IV | NTF | 41°33'37.396" N | 42°46'03.588" N | 43.85 gr N | 2°20'14.025" E | 234.358 | 4 185 861.369 |
| Lambert 93 | RGF93 | 44° N | 49° N | 46°30' N | 3° E | 700 000 | 6 600 000 |

La longitude origine de 2°20'14.025" E correspond à la longitude 0 gr du méridien de Paris.

## Configuration des GPS Magellan en Lambert

Sélectionner le système géodésique (Map datum) USER puis entrer les paramètres suivants selon le système désiré. Pour les zones Lambert de I à IV, utiliser le système NTF et pour Lambert 93 le système RGF93.

| Système | NTF | RGF93 |
| --- | --- | --- |
| Delta A | -112.45 | 0 |
| Delta F (x10000) | -0.54750714 | -0.00000016 |
| Delta X | -168 | 0 |
| Delta Y | -60 | 0 |
| Delta Z | 320 | 0 |

Sélectionner le système de coordonnées (Coord system) USER GRID, puis LAMBERT CON et entrer les paramètres suivants selon la projection désirée.

| Projection | Lambert I | Lambert II | Lambert II étendu | Lambert III | Lambert IV | Lambert 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard parallel | Two | Two | Two | Two | Two | Two |
| Latitude of origine | 49.5N | 46.8N | 46.8N | 44.1N | 42.165N | 46.5N |
| Longitude of origine | 2.33723E | 2.33723E | 2.33723E | 2.33723E | 2.33723E | 3E |
| Latitude of standard parallel 1 | 48.59852N | 45.89892N | 45.89892N | 43.19929N | 41.56039N | 44N |
| Latitude of standard parallel 2 | 50.39591N | 47.69601N | 47.69601N | 44.99609N | 42.76766N | 49N |
| Scale factor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Units to meter conv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| False easting at origin | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 234.358 | 700000 |
| False north at origin | 1200000 | 2200000 | 2200000 | 3200000 | 4185861.369 | 6600000 |

Pour vérifier que le GPS est bien configuré, faire une mesure en Lambert et en WGS84 au même point, puis utiliser Convers pour convertir la mesure de Lambert vers WGS84. Les résultats affichés par le GPS et par Convers doivent être les mêmes à la précision du GPS près (attention aux unités des angles sur le GPS et dans Convers).

## Configuration des GPS Magellan en UTM

En France, la projection UTM est associée au système géodésique ED50. Pour configurer le GPS, il suffit de sélectionner le système géodésique (Map datum) EUR50 et le système de coordonnées (Coord system) UTM.